TRACKLOGIC

Manual de Usuario

Chaleco Inteligente para Monitoreo Fisiológico de Atletas

| Versión: | 1.0 — Mayo 2026 |
| --- | --- |
| Plataforma: | Aplicación web + ESP32 Dev Module |
| Sensores: | MAX30102 · MLX90614 · MPU6050 |
| Conectividad: | WiFi 2.4 GH |
| Equipo: | TrackLogic — Universidad del Quindío |

Ingeniería Electrónica · Universidad del Quindío · Armenia, Quindío · 2026

1. Introducción

TrackLogic es un sistema wearable de monitoreo fisiológico diseñado para atletas. El dispositivo se integra en un chaleco equipable y mide en tiempo real tres variables fisiológicas críticas durante el entrenamiento: frecuencia cardíaca, temperatura corporal superficial y nivel de hidratación estimado.

Los datos se transmiten de forma inalámbrica a través de una página web, accesible desde cualquier smartphone. El atleta recibe alertas automáticas cuando algún parámetro sale del rango seguro, y puede consultar el historial de sus últimas 5 sesiones de entrenamiento.

¿Qué puede hacer TrackLogic?

|  | Función | Detalle | Sensor |
| --- | --- | --- | --- |
| FC | Frecuencia Cardíaca | Mide BPM en tiempo real con precisión ±2 lpm | MAX30102 / MAX30105 |
| TMP | Temperatura Corporal | Lectura infrarroja superficial, tolerancia <0.5 °C | MLX90614ESF-BAA |
| H2O | Nivel de Hidratación | Estimación % mediante señal SpO2/IR del sensor óptico | MAX30102 |
| MOV | Detección de Movimiento | Aceleración 3 ejes + giroscopio para clasificar estado | MPU6050 GY-521 |
| APW | App web | Interfaz de usuario, comandos, alertas e historial | ESP32 vía WiFi 2.4G |

2. Especificaciones Técnicas

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Rango de FC medible | 40 – 220 BPM |
| Precisión de FC | ±2 lpm (en reposo y movimiento estable) |
| Rango de temperatura | 35.0 – 42.0 °C |
| Precisión de temperatura | ±0.5 °C |
| Rango de hidratación | 0 – 100 % (estimación por señal IR) |
| Tiempo de respuesta de sensores | < 5 ms por ciclo de lectura |
| Latencia de envío a página web | ~1.2 s promedio (depende de red WiFi) |
| Conectividad | WiFi 802.11 b/g/n — 2.4 GHz |
| Autonomía de batería | Mínimo 6 horas de uso continuo (LiPo) |
| Historial de sesiones | Últimas 5 sesiones almacenadas |
| Temperatura de operación | 15 °C – 45 °C |
| Dimensiones del módulo electrónico | Aprox. 8 × 5 × 3 cm |

3. Partes del Sistema

El sistema TrackLogic está compuesto por tres elementos principales:

| # | Componente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chaleco equipable | Prenda de tela elástica de talla única ajustable. Contiene bolsillos internos para el módulo electrónico y canales de tela para los cables de los sensores de contacto. |
| 2 | Módulo electrónico | Carcasa impresa en 3D que aloja el ESP32, la batería LiPo y los conectores de sensores. Se introduce en el bolsillo dorsal del chaleco. |
| 3 | Sensores de contacto | MAX30102 (muñeca o dedo índice), MLX90614 (frente o cuello), MPU6050 (tronco). Cada sensor viene con cable de extensión y velcro de fijación. |
| 4 | Aplicación web | Acceso a la pagina web desde un navegador |
| 5 | Cargador USB-C | Cable USB-C para cargar la batería LiPo interna. Tiempo de carga: ~2 horas desde 0%. Indicador LED verde = carga completa. |

4. Primera Configuración (Solo una vez)

Antes de usar TrackLogic por primera vez, siga estos pasos de configuración inicial. Este proceso solo se realiza una vez.

| 1 | Instalar navegador de preferencia Descargue e instale la aplicación en su smartphone (disponible en App Store y Google Play). Si ya la tiene instalada, pase al siguiente paso. Nota: TrackLogic es compatible en iOS y Android. |
| --- | --- |
| 2 | Conectar con la app web Acceda a la página desde la siguiente dirección 192.168.4.1. Toque el resultado y presione el botón 'Iniciar'. Nota: Se responderá con un mensaje de bienvenida confirmando la conexión. |
| 3 | Cargar el dispositivo Antes del primer uso, cargue completamente la batería conectando el cable USB-C al módulo electrónico. El LED rojo indica carga en progreso; el LED verde indica carga completa (~2 horas). |
| 4 | Conectar a WiFi El dispositivo está preconfigurado para conectarse a la red WiFi del entrenamiento. Si necesita cambiar la red, consulte al técnico del equipo para reprogramar las credenciales (requiere Arduino IDE). Nota: TrackLogic solo funciona con redes WiFi de 2.4 GHz. No es compatible con redes 5 GHz. |
| 5 | Encender el sistema Presione el botón de encendido del módulo electrónico (botón lateral izquierdo). El LED azul parpadeará durante la conexión WiFi (~10 segundos). Cuando el LED azul quede fijo, el sistema está listo. |

| ! | Si el LED azul no queda fijo después de 30 segundos, verifique que la red WiFi 2.4 GHz esté disponible y con señal adecuada cerca del dispositivo. |
| --- | --- |

5. Cómo Ponerse el Chaleco

La correcta colocación del chaleco y los sensores es fundamental para obtener lecturas precisas. Siga este orden:

| 1 | Ponerse el chaleco Colóquese el chaleco como una camiseta sin mangas. Ajuste las tiras laterales para que quede firme pero cómodo. El módulo electrónico debe quedar en la zona dorsal (espalda baja). Nota: El chaleco debe estar en contacto directo con la piel, sin otra camiseta debajo en la zona de los sensores. |
| --- | --- |
| 2 | Colocar sensor de FC e hidratación (MAX30102) Fije el sensor óptico MAX30102 en el dedo índice de la mano no dominante o en la muñeca con la banda de velcro incluida. El lado con el LED rojo debe quedar en contacto directo con la piel. Nota: Evite colocarlo sobre tatuajes oscuros o vello abundante, ya que puede reducir la precisión. |
| 3 | Colocar sensor de temperatura (MLX90614) Fije el sensor infrarrojo MLX90614 en la frente o en la zona lateral del cuello usando la banda adhesiva incluida. Debe quedar paralelo a la piel con una separación de 0 a 2 cm. Nota: No tape el sensor con el cabello. La sudoración excesiva no afecta la lectura infrarroja. |
| 4 | Verificar conexión de cables Pase los cables de los sensores por los canales internos del chaleco y conecte los terminales al módulo electrónico. Cada conector tiene un color y forma única: no es posible conectarlos en el puerto incorrecto. |
| 5 | Verificar en la web antes de entrenar Presione iniciar y confirme que los tres valores aparecen en el mensaje (BPM, Hidratacion %, TEMP). Si alguno muestra '---', revise la conexión del sensor correspondiente. |

6. Comandos del App web

Todos los comandos se escriben directamente en la web. La siguiente tabla describe cada comando disponible:

| Comando | Función | Ejemplo de respuesta de la app | Modo |
| --- | --- | --- | --- |
| /start | Iniciar y conectar con la app | ESP32 Entrenador Virtual Avanzado conectado. Escribe /inicio para comenzar. | — |
| /inicio | Comenzar una sesión de entrenamiento | La app pregunta: '¿Cuánto tiempo quieres entrenar? Responde con: 30min, 1h o 2h' | — |
| 30min / 1h / 2h | Definir duración del entrenamiento | Entrenamiento iniciado por 30 minutos. Presiona /fin para finalizar la sesión. | — |
| /fin | Terminar la sesión y ver resumen | Entrenamiento Finalizado. BPM promedio: 124.8. Hidratación: 91.3%. Temp: 35.9°C. + Retroalimentación. | — |
| /historial | Ver las últimas 5 sesiones | Historial de sesiones (máx 5): Sesión 1: BPM 124.8 / Hidratación 91.3% / Temp 35.9°C | — |
| /help | Ver lista de comandos disponibles | Lista completa de comandos del sistema. | — |

7. Entender las Lecturas en Tiempo Real

Durante una sesión activa, la app envía mensajes periódicos con los datos de todos los sensores. Este es el formato de cada mensaje:

======= MONITOREO ACTIVO ======= BPM : 125 Hidratacion : 90% TEMP : 36.15 °C ESTADO : QUIETO [MODO ENTRENAMIENTO ACTIVO] ----------------------------------

| Campo | Rango Normal | Rango de Alerta | Rango Crítico | Qué hacer si hay alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BPM (FC) | 60 – 150 | 150 – 180 | > 180 | Reducir intensidad del ejercicio. Tomar descanso de 3-5 minutos. Si persiste > 180 BPM, detener el entrenamiento. |
| Hidratación % | 80 – 100 % | 65 – 80 % | < 65 % | Beber entre 250-500 ml de agua o bebida isotónica de inmediato. Hacer pausa de 5 minutos. |
| TEMP (°C) | 36.0 – 37.5 | 37.5 – 38.5 | > 38.5 °C | Detenerse en zona sombreada, hidratarse y aplicar paño frío en cuello. Si supera 39°C, suspender el entrenamiento. |
| ESTADO | QUIETO / ACTIVO | — | — | QUIETO = sin movimiento. ACTIVO = ejercicio detectado. No representa alerta. |

| ! | Cuando el Bot envía '¡ALERTA! Valores fuera de rango.', siempre verifique qué parámetro lo disparó y siga las instrucciones de la tabla anterior. No ignore las alertas. |
| --- | --- |

8. Consultar el Historial de Sesiones

Presione el botón historial para ver el resumen de sus últimas 5 sesiones. Cada sesión muestra:

| # | Dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duración de la sesion | Tiempo total desde /inicio hasta /fin en formato mm:ss. |
| 2 | BPM promedio | Promedio de todas las lecturas de frecuencia cardíaca de la sesión. |
| 3 | Hidratación promedio (%) | Promedio del nivel de hidratación durante la sesión. |
| 4 | Temperatura promedio (°C) | Promedio de temperatura corporal registrada. |
| 5 | Retroalimentación | Mensaje personalizado de la app según la intensidad y los valores fisiológicos (ej: 'Intensidad alta. Buen trabajo, pero asegúrate de descansar bien.'). |

| i | El historial almacena las últimas 5 sesiones en la memoria del ESP32. Al apagar el dispositivo los datos se borran. Si necesita conservar el historial, tome una captura de pantalla en la web antes de cerrar. |
| --- | --- |

9. Carga y Mantenimiento

Cargar la batería

| 1 | Apagar el dispositivo Presione el botón de encendido para apagar el sistema antes de cargar. |
| --- | --- |
| 2 | Conectar el cable USB-C Inserte el cable USB-C en el puerto del módulo electrónico y conecte el otro extremo a un cargador de 5V / 1A o a un computador. |
| 3 | Esperar la carga El LED rojo indica que está cargando. El proceso toma aproximadamente 2 horas desde 0%. Cuando el LED cambia a verde, la carga está completa. |
| 4 | Desconectar y encender Desconecte el cable y encienda el dispositivo presionando el botón lateral. |

Limpieza y cuidado

Después de cada sesión de entrenamiento, limpie los sensores de contacto con un paño húmedo y desinfectante suave. No sumerja el módulo electrónico en agua.

| Permitido | No permitido |
| --- | --- |
| • Limpiar el chaleco a mano con agua fría • Limpiar sensores con paño húmedo • Guardar en lugar fresco y seco • Usar bajo lluvia leve (módulo no expuesto) | • Lavar el módulo electrónico con agua • Doblar o presionar los cables de sensores • Exponer a temperatura > 50°C (sol directo) • Lavar el chaleco en lavadora con el módulo puesto |

10. Solución de Problemas Frecuentes

|  | Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- | --- |
| ! | La app no responde a los comandos | El ESP32 no está conectado a WiFi o está apagado. | Verifique que el LED azul del módulo esté fijo (no parpadeando). Si parpadea, espere 30 segundos o reinicie el dispositivo. |
| ! | BPM muestra 0 o valores erráticos | El sensor MAX30102 no está bien colocado o hay movimiento excesivo. | Verifique que el sensor esté firme sobre la piel. Espere 10 segundos en reposo para estabilizar la lectura. |
| ! | Temperatura muestra '---' o 0.0°C | El sensor MLX90614 no está conectado o está muy separado de la piel. | Revise el conector del sensor en el módulo. Ajuste la banda para que el sensor quede a máximo 2 cm de la piel. |
| ! | Hidratación muestra 'Calculando...' | El algoritmo necesita al menos 30 segundos de señal estable para calcular el estimado. | Permanezca en reposo o movimiento constante durante 30-60 segundos. El valor aparecerá automáticamente. |
| ! | LED azul parpadea y no se fija (no conecta WiFi) | Las credenciales WiFi son incorrectas o la red no está disponible. | Verifique que la red WiFi 2.4 GHz esté activa. Si cambió de red, contacte al técnico del equipo. |
| ! | Batería dura menos de 6 horas | Batería degradada o temperatura ambiente muy baja / alta. | Recargue completamente antes de cada sesión. Si el problema persiste tras 30 ciclos de carga, la batería puede necesitar reemplazo. |

11. Advertencias de Seguridad

| ! | TrackLogic es un dispositivo de monitoreo educativo. NO es un dispositivo médico certificado. Los valores de FC, temperatura e hidratación son referenciales y NO deben usarse como base para diagnósticos médicos ni decisiones clínicas. |
| --- | --- |

| ! | En caso de malestar, dolor en el pecho, mareos o dificultad para respirar durante el entrenamiento, DETENGA el ejercicio inmediatamente y busque atención médica, independientemente de los valores mostrados por el dispositivo. |
| --- | --- |

| i | El dispositivo emite radiación de radiofrecuencia WiFi de baja potencia (compatible con IEEE 802.11). No se ha demostrado que sea perjudicial para la salud en uso normal. |
| --- | --- |

12. Contacto y Soporte Técnico

| Equipo de Desarrollo TrackLogic Maria Jose Yara (MAHD Master) Samuel Lopez Lozano (MAHD Master) Miguel Rincon (Hardware Lead) Maria Jose Loaiza (Software Lead) | Repositorio GitHub: github.com/SamuelLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic Institución: Universidad del Quindio — Facultad de Ingenieria Programa de Ingenieria Electronica — Armenia 2026 |
| --- | --- |

TrackLogic v1.0  |  Manual de Usuario  |  Universidad del Quindio · 2026  |  Este documento es de uso libre con fines educativos.